346827

(код продукции)

ООО  ЗЭБИ  «СПЕКТР-ПРИБОР»

# МЕ 91

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ

И ФРУКТОВ «Ветерок»

ЭСОФ 0,5/220

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9Ж2.940.029РЭ

- ООО  ЗЭБИ «СПЕКТР-ПРИБОР»

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ «Ветерок»

ЭСОФ 0,5/220

Руководство по эксплуатации

9Ж2.940.029РЭ

- 1. Общие указания.

- 1.1. Электросушитель ЭСОФ 0,5/220 предназначен для высушивания овощей, фруктов, ягод, грибов и лекарственных трав в домашних условиях.

1.2 Электросушитель ЭСОФ 0,5/220 сертифицирован.

Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ 91. В00935

Срок действия с 18.12.2007г. по 18.21.2009г.

Выдан: фондом по сертификации «Энергия» РОСС RU.0001.11МЕ91.

- ВНИМАНИЕ!

При покупке электросушителя необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте проверки работоспособности и комплектности электроприбора в Вашем присутствии.

2. Технические требования.

2.1.  Номинальное напряжение, В					220

2.2.  Номинальная потребляемая мощность, кВт не более	0,5

2.3.  Класс защиты от поражения электрическим током	II

2.4.  Масса, кг, не более, (брутто)				        3,5(3,9*)

2.5.  Количество нагревателей, шт.					1

2.6.  Средний срок службы, годы					10

2.7.  Режим работы                                        повторно - кратковременный

2.8. Длина электрического шнура, не менее			1500 мм.

2.9. Температура воздуха на нижнем

поддоне электросушителя, °С				55-70

2.10. Номинальная загрузка на одном поддоне, кг.		1

2.11. Эффективность сушки не менее 80% от массы исходного продукта в зависимости от вида продукта при температуре от 30 до 70°С и времени от 2 до 30 часов.

2.12. Габаритные размеры:

- ширина, мм								325

- высота, мм								300(400*)

Внимание!!!

Предприятие выпускает кроме основного варианта изделия модифика-цию ЭСОФ 0,5/220 повышенной производительности. В приборе установлен

Более мощный вентилятор, увеличивающий производительность. Прибор комплектуется дополнительно двумя поддонами.

- 3.   Комплектность.

3.1.  Электросушитель ЭСОФ 0,5/220, шт.			-1

3.2.  Руководство по эксплуатации, шт.				-1

3.3.  Коробка упаковочная, шт.					-1

3.4.*Поддоны дополнительные 					-2

* – для изделий ЭСОФ 0,5/220 повышенной производительности.

- 4.    Требования безопасности.

Пожалуйста, внимательно прочтите нижеприведенную информацию. Она содержит важные указания по соблюдению техники безопасности, использованию прибора и уходу за ним. Храните руководство по эксплуатации в условиях легко доступных для последующего пользователя. Электросушитель соответствует принятым правилам техники безопасности для электроприборов.  Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения,  возникшие в результате  использования не по назначению.

- 4.1. Общие  указания по технике безопасности.

-Запрещается  использовать поврежденный прибор.

-В случае неисправности отключите прибор от сети.

-При отключении от сети не тяните за провод, а только за вилку.

-Не кладите шнур на острые кромки и не используйте его для переноски прибора.

-Ремонтные работы, замена запасных частей прибора должна производить только квалифицированные специалисты.

-Не разрешайте пользоваться изделием детям без присмотра взрослых.

-Не допускайте попадание жидкости внутрь изделия, не загружайте продукты на поддоны до полного стекания воды после мойки.

-Запрещается переносить электросушитель во включенном состоянии, помещать нагреватели в жидкую среду.

4.2.Электросушитель относится к приборам, работающим под надзором.

4.3.Не перегружайте поддоны продуктами, т.к. изделие будет перегреваться. Между кусочками продуктов должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха.

4.4. В конструкции изделия предусмотрена защита от перегрева, обеспечиваемая термовыключателем. При перегреве электросушитель отключится.

4.5. Во избежание возгорания при сушке трав или мелких кореньев необходимо периодически отключать электросушитель и проверять наличие остатков высушиваемых продуктов в непосредственной близости от электровентилятора и нагревателя.Рекомендуется траву укладывать на подстеленную в поддон в один слой марлю.

4.6. Запрещается применять для мытья изделия химические средства.

5. Устройство изделия.

5.1. Изделие состоит из корпуса 1, где расположены электродвигатель с крыльчаткой, электронагреватель, термовыключатель и терморегулятор 6, поддонов для перерабатываемых продуктов 2* и крышки 3 с указателем 5.  Для подключения электросушителя  к электросети служит шнур 4. Вентилятор закачивает воздух из нижней части изделия и подает его на нагреватель, где воздух нагревается и через жалюзи подается на поддоны с перерабатываемыми продуктами. Терморегулятор служит для поддержания оптимальной температуры сушки продуктов, термовыключатель – для защиты от перегрева.

5

3

2

6

1

4

рис 1.

* - дополнительно 2 поддона для электросушителей повышенной производительности.

5.2.  Схема электрическая принципиальная:

Е-электронагреватель, К1- терморегулятор, К2 – термовыключатель,

М – электродвигатель.

6. Порядок  работы.

6.1. Установить электросушитель на твердую ровную поверхность. При этом воздух должен свободно проходить  под дно изделия.

6.2. Равномерно разложить подготовленные в соответствии с рекомендациями, указанными в приложении, продукты  на поддоны в один слой.

6.3. Установить на электросушитель поддоны с продуктами и накрыть крышкой. Подключить изделие к сети, при этом должен включиться вентилятор.

6.4. С помощью терморегулятора установить температуру сушки, оптимальную для каждого типа перерабатываемых продуктов (в соответствии с рекомендациями).

6.5. Для запоминания времени сушки на градуирированной крышке установлен указатель, с помощью которого можно установить время начала или окончания процесса переработки продуктов. Самая большая температура сушки на нижнем поддоне. Для более равномерной сушки продуктов поддоны необходимо периодически менять местами.

6.6. ВНИМАНИЕ !   При    отключении    электросушителя    от    сети, поверните   ручку   терморегулятора   в   положение «0»,   затем   через           1-2 мин. выключите изделие из розетки.

- 7 . Техническое обслуживание.

7.1.Электросушитель ЭСОФ 0,5/220 не требует специального технического обслуживания и ухода при условии предохранения его от повреждений и содержания в чистоте  поверхности изделия.

7.2.Не допускайте соприкосновения поверхностей пластмассовых деталей с активными растворителями, а также с поверхностями, нагретыми свыше 100 °С.

7.3.После сушки продуктов поддоны должны быть тщательно вымыты. Корпус нельзя погружать в воду, достаточно протереть его влажной тканью.

7.4. Мойте загрязненные поверхности теплой водой с помощью мягкой ткани.

7.5.Все работы производить при отключенном от сети электросушителе.

- 8.  Правила хранения.

8.1. Электросушитель ЭСОФ 0,5/220 хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40°С, при отсутствии кислотных и других паров, вредно действующих на материалы.

- 9.  Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправности, возникшие в работе электросушителя (перегорание нагревателя, обрыв шнура и т.д.), устраняются только специалистами ремонтных предприятий.

- 10.  Свидетельство о приемке и продаже.

- Электросушитель ЭСОФ 0,5/220  соответствует АГШИ.681922.001ТУ и

- ГОСТ Р 52084-2003.

- Дата

- выпуска______________________________________2007 г.

## Штамп ОТК

(клеймо приемщика)

- Продано_______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

- Дата    продажи_______________________________________________________________

Цена договорная

- 11.  Гарантийные обязательства.

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество, и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок -12 месяцев со дня покупки, но не более 30 месяцев со дня выпуска. Данным свидетельством производитель подтверждает исправность  изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по производственному дефекту.

Без предоставления гарантийного талона замена и ремонт электросушилки не производится.

- ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ИЗДЕЛИЯ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

### Россия, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, ООО ЗЭБИ «Спектр-Прибор»

тел.\факс: (0712)53-58-98, 53-94-51  коммерческий отдел

E-mail:plant@pribor.kursknet.ru

http://www.pribor.kursknet.ru

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

Изъятый "___" __________ 20__г.          Исполнитель_______________

================================================

линия отреза

на   гарантийный ремонт

( техническое обслуживание)

Электросушитель

ЭСОФ 0,5/220

Продан магазином_________________________________

(наименование,  номер магазина и его адрес)

Дата продажи «___»__________________200___г.

Штамп магазина___________________________________

( личная подпись продавца)

Выполнены работы_____________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель________________________________________

( фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________

( подпись)

Владелец____________________________________________

( фамилия, имя, отчество)

______________________________________________

( подпись)

М. П.__________________________________________________

( должность и подпись руководителя  предприятия, выполнившего ремонт)

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

Изъятый "___" __________ 20__г.          Исполнитель_______________

================================================

линия отреза

на   гарантийный ремонт

( техническое обслуживание)

Электросушитель

ЭСОФ 0,5/220

Продан магазином_________________________________

(наименование,  номер магазина и его адрес)

Дата продажи «___»__________________200___г.

Штамп магазина___________________________________

( личная подпись продавца)

Выполнены работы________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель________________________________________

( фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________

( подпись)

Владелец____________________________________________

( фамилия, имя, отчество)

______________________________________________

( подпись)

М. П.______________________________________________

( должность и подпись руководителя  предприятия, выполнившего ремонт)

Рекомендации по хранению и сушке продуктов.

1.Сушка продуктов.

Рекомендуемые условия и температурные режимы сушки продуктов указаны в таблице. Время сушки является приблизительным и может в значительной степени изменяться в зависимости от размера, консистенции, веса и степени насыщенности влагой перерабатываемых продуктов.

| Продукт для сушки | Подготовка | Количество на подносе, г | Время сушки, час | Консистенция после сушки | Вес продукта к первоначальному весу % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абрикос | Удалить косточку, положить срезом вниз | 500 | 11-13 | мягкая | 20 |
| Ананас | Очистить, нарезать кольцами толщиной 8 мм | 500 | 12-13 | мягкая | 25-30 |
| Базилик, укроп, петрушка и т.д. | Нарезать или целиком | 150 | 1,5-3 | хрупкая | 15 |
| Бананы | Очистить, нарезать ломтиками | 600 | 9-13 | мягкая | 20-25 |
| Виноград | Целиком | 500 | 13 | мягкая | 20 |
| Вишня | Целиком | 500 | 11-15 | кожистая | 25-30 |
| Грибы | Тщательно промыть, маленькие целиком, большие нарезать полосками 10мм | 250 | 4-6 | эластичная | 20 |
| Груши | Целиком (перед сушкой варить до размягчения) Половинками уложить срезом вверх Ломтиками толщиной 8 мм | 800 600 500 | 25-30 16-20 7-10 | мягкая | 20-25 |
| Слива | Нарезать половинками, положить срезом вверх | 500 | 11-13 | мягкая | 20 |
| Яблоко | Кусочками или ломтиками размером 5-8 мм | 600 | 7-9 | мягкая | 10-15 |

2. Хранение сухих продуктов.

Для успешного хранения продукты должны быть сухими и охлажденными до комнатной температуры. Для предотвращения увеличения влажности используют стеклянные банки и полиэтиленовые пакеты. Хранить продукты следует в темном месте, в сухом прохладном помещении.